- 住宿场所消毒间要求

- 1.公共用品用具清洗消毒

- （1）清洗消毒间应有明显标志，环境整洁，通风换气良好，无积水积物，无杂物存放。

- （2）供顾客使用的公共用品用具应严格做到一客一换一消毒。禁止重复使用一次性用品用具。

- （3）清洗消毒应按规程操作，做到先清洗后消毒，使用的消毒剂应在有效期内，消毒设备（消毒柜）应运转正常。

- （4）清洗饮具、盆桶、拖鞋的设施应分开，清洁工具应专用，防止交叉传染。

- （5）清洗消毒后的各类用品用具应达到有关卫生标准的规定并保洁存放。清洗消毒后的茶具应当表面光洁，无油渍、无水渍、无异味，符合《食（饮）具消毒卫生标准》规定。

- （6）洁净物品保洁柜应定期清洗消毒，不得存放杂物。

- 2.基础卫生设施

- （1）设置清洗消毒专间，配置专用清洗消毒工具，保洁设施(消毒间)。

- 客房每层楼设独立的洗涤消毒间(小于50个床位的旅店，可以集中设立)，地面铺地砖、墙面贴瓷砖、顶吊塑科扣板，内接给排水管道，设立带盖垃圾桶、洗涤池、消毒池，装排气扇或自然通风良好、紫外线消毒灯、消毒柜及茶具保洁柜，保洁柜容量能放置正常茶具配置数量的3倍，并有明显标记。

- 涉外及星级以上宾馆的消毒间采用物理消毒，配臭氧或热力消毒柜。

- 中小型旅店的消毒间可采用银制剂等药物消毒，设置消毒池三个和净水龙头。

- （2）公用物品保洁设施

- 经营场所应设置数量足够的公用物品保洁设施凡经消过毒的公用物品按不同种类分类、分柜、分层存放在密团的保洁柜内，保洁柜上有明显标识，专柜专用，内不得存放私人物品及无关杂物。